附件

食品中那非类物质的测定

（BJS 201805）

1 范围

本标准规定了食品（含保健食品）基质中90种那非类物质的超高效液相色谱-串联质谱测定方法。

标准中方法一超高效液相色谱-三重四极杆串联质谱法，适用于饮料、果冻、蛋白粉、牡蛎粉、饼干、糖果、酒类及咖啡等食品（含与上述基质相同的保健食品及片剂、胶囊、软胶囊等剂型）中90种那非类物质的定性和定量测定。

标准中方法二超高效液相色谱-串联高分辨质谱法，适用于饮料、果冻、蛋白粉、牡蛎粉、饼干、糖果、酒类及咖啡等食品（含与上述基质相同的保健食品及片剂、胶囊、软胶囊等剂型）中90种那非类物质的筛查和定性确证。

方法一 超高效液相色谱-三重四极杆串联质谱法

2原理

试样经甲醇超声提取，过滤后，滤液供超高效液相色谱—三重四极杆串联质谱仪测定，外标法定量。

3试剂和材料

注：水为GB/T 6682规定的一级水。

3.1 试剂

3.1.1 甲醇（CH3OH）：质谱级。

3.1.2 甲酸（HCOOH）：质谱级。

3.1.3 乙酸乙酯（C4H8O2）：分析纯。

3.1.4 盐酸（HCl）：分析纯。

3.2 试剂配制

3.2.1 0.1%甲酸水溶液：取甲酸1mL用水稀释至1000mL，用滤膜（4.3）过滤后备用。

3.2.2 盐酸甲醇溶液（1+99）：取盐酸1mL用甲醇稀释至100mL。

3.2.3 甲醇水溶液（1+1）：将甲醇与水等体积混合。

3.3 标准品

西地那非等90种物质标准品的中文名称、英文名称、CAS登录号、分子式、相对分子量见附录A表A.1，纯度≥98%。

3.4 标准溶液配制

3.4.1标准储备液（200 μg/mL）：分别精密称取Lodenafil carbonate（46罗地那非碳酸酯）、Sildenafil dimer impurity（63西地那非二聚体杂质）、Vardenafil dimer（69伐地那非二聚体）标准品（3.3）各10mg，用盐酸甲醇溶液（1+99）溶解并稀释至50mL，摇匀；分别精密称取其余87种标准品（3.3）各10 mg，用甲醇溶解并稀释至50mL，摇匀，制成浓度为200 μg/mL标准储备液。-20 ℃避光贮存，有效期3个月。

3.4.2 混合标准中间工作溶液（1 μg/mL）：分别准确吸取标准储备液（200 μg/mL）（3.4.1）各0.1 mL， 用甲醇稀释至20mL，摇匀，制成1 μg/mL的混合标准工作溶液。临用新制。根据化合物保留时间适当分组。

3.4.3 混合标准工作溶液：分别准确吸取混合标准中间工作液（1 μg/mL）（3.4.2）适量，用甲醇水溶液（1+1）（3.2.3）稀释，摇匀，作为系列混合标准工作溶液，浓度依次为各化合物2 μg/L、5 μg/L、10 μg/L、20 μg/L、50 μg/L，临用新制或依仪器响应情况配制适当浓度的混合标准工作溶液。或根据需要采用空白基质提取液（5.1.4），配制适当浓度的基质混合标准工作溶液。

4 仪器和设备

4.1高效液相色谱-串联质谱仪，配电喷雾（ESI）离子源。

4.2天平：感量分别为0.01 mg和0.1 mg。

4.3微孔滤膜：0.22µm，有机相型。

  - 离心机：转速≥4 000 r/min。

4.5 超声波清洗器。

5 分析步骤

5.1  试样制备

5.1.1 固态或半固态试样

取固态试样（蛋白粉、牡蛎粉、饼干、糖果、咖啡及含与上述基质相同的保健食品及片剂、胶囊等剂型）适量混匀，研细，或取半固态试样（果冻）适量混匀，精密称取1g（精确至0.001 g）置于50 mL容量瓶中，加甲醇（3.1.1）适量，超声提取15 min，放冷至室温，用甲醇（3.1.1）定容，转移至50 mL离心管中，4 000 r/min离心5 min，上清液经微孔滤膜过滤（4.3），取续滤液，根据实际浓度用甲醇水溶液（1+1）（3.2.3）适当稀释至线性范围内，备用。

5.1.2 液态试样

取试样（饮料、酒）适量摇匀，准确吸取1mL置于50 mL容量瓶中，加甲醇（3.1.1）适量，超声提取15 min，放冷至室温，用甲醇（3.1.1）定容，经微孔滤膜（4.3）过滤，取续滤液，根据实际浓度用甲醇水溶液（1+1）（3.2.3）适当稀释至线性范围内，备用。

5.1.3 油脂基质（软胶囊）试样

取试样（软胶囊）适量混匀，精密称取1g（精确至0.001 g）置于50 mL容量瓶中，加乙酸乙酯5mL，振摇，使其分散，加甲醇（3.1.1）适量，超声提取15 min，放冷至室温，用甲醇（3.1.1）定容，转移至50 mL离心管中，4 000 r/min离心5 min，上清液经微孔滤膜过滤（4.3），取续滤液，根据实际浓度用甲醇水溶液（1+1）（3.2.3）适当稀释至线性范围内，备用。

5.1.4 空白基质提取液

称取空白试样适量，与试样同法处理，制得空白基质提取液。

5.1.5 空白溶液

不加试样，与试样同法处理，制得空白溶液。

5.2仪器参考条件

5.2.1色谱条件

a）色谱柱：Agilent Eclipse Plus C18 （3.0×150 mm， 1.8 µm），或性能相当者。

b）流动相：A为0.1%甲酸水溶液（3.2.1），B为甲醇（3.1.1），梯度洗脱程序见表1。

c）流速：400 μL/min。

d）柱温：35℃。

e）进样量：5 μL。

表1 梯度洗脱程序表

| 梯度时间/min | 流动相A/% | 流动相B/% |
| --- | --- | --- |
| 0 | 90 | 10 |
| 1 | 50 | 50 |
| 16 | 35 | 65 |
| 19 | 2 | 98 |
| 22 | 2 | 98 |
| 22.1 | 90 | 10 |
| 25 | 90 | 10 |

5.2.2 质谱条件

a） 离子源：电喷雾离子源（ESI源）。

b） 检测方式：多反应离子监测（MRM）。

c） 碰撞气为高纯氮气，干燥气、雾化气、鞘气等均为氮气或其他合适气体，使用前应调节相应参数使质谱灵敏度达到检测要求，毛细管电压、干燥气温度、鞘气温度、鞘气流量、喷嘴电压、碰撞能量、碎裂电压等参数应优化至最佳灵敏度，监测离子对和定量离子对等信息详见附录B。

5.3 定性测定

按照超高效液相色谱-三重四极杆串联质谱条件测定试样和标准工作溶液，记录试样和标准溶液中各化合物的色谱保留时间，当试样中检出与某标准品色谱峰保留时间一致的色谱峰（变化范围在±2.5%之内），并且试样色谱图中所选择的监测离子对的相对丰度比与相当浓度标准溶液的离子相对丰度比（k）的偏差不超过表2规定的范围，可以确定试样中检出相应化合物。

表2 定性确证时相对离子丰度的最大允许偏差

| 相对离子丰度（%） | k＞50% | 50%≥k＞20% | 20%≥k＞10% | k≤10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许的最大偏差（%） | ± 20 | ± 25 | ± 30 | ± 50 |

5.4定量测定

5.4.1标准曲线的制作

将混合标准工作溶液（3.4.3）分别按仪器参考条件（5.2）进行测定，得到相应的标准溶液的色谱峰面积。以混合标准工作溶液的浓度为横坐标，以定量离子的色谱峰的峰面积为纵坐标，绘制标准曲线。

5.4.2试样溶液的测定

将试样溶液（5.1.1-5.1.3）按仪器参考条件（5.2）进行测定，得到样品溶液中对应组分的色谱峰面积。根据标准曲线得到待测液中组分的浓度，平行测定次数不少于两次。

对照品色谱图参见附录D。

5.4.3空白溶液的测定

空白溶液（5.1.5） 同试样溶液测定步骤操作。

6 结果计算

将液相色谱-质谱测得浓度代入下式计算含量：

X=c×Vm×1000×f…………………………………………（1）

式中：

X — 试样中各待测物的含量，单位为毫克每千克或毫克每升（mg/kg或mg/L）；

c — 从标准曲线中读出的供试品溶液中各待测物的浓度，单位为微克每升（μg/L）；

V — 样液最终定容体积，单位为毫升（mL）；

m —试样溶液所代表的质量，单位为克（g或L）；

f— 稀释倍数。

- 计算结果以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，结果保留三位有效数字。

7 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的20%。

8 其他

当称样量为1 g（精确至0.001g）或1mL，定容体积为50mL时，本方法中90种那非类物质的检出限均为为0.05~1mg/kg或0.05~0.25 mg /L，定量限为0.1~2.5mg/kg或0.1~0. 5mg /L。详见附录C表C.1。

空白试验应无干扰。

方法二 超高效液相色谱-串联高分辨质谱法

2 原理

试样经甲醇超声提取，过滤后，滤液供高效液相色谱-串联高分辨质谱测定，比较供试品与标准品的保留时间、一级质谱图和二级质谱图进行筛查和定性确证。

3 试剂和材料

注：水为GB/T 6682规定的一级水。

3.1 试剂

3.1.1乙腈（C2H3N）：质谱级。

3.1.2 甲酸（HCOOH）：质谱级。

3.1.3 甲醇（CH3OH）：分析纯。

3.1.4 乙酸乙酯（C4H8O2）：分析纯。

3.1.5 盐酸（HCl）：分析纯。

3.2试剂配制

3.2.1 0.1%甲酸水溶液：取甲酸1mL用水稀释至1000mL，用滤膜（4.3）过滤后备用。

3.3标准品

同方法一3.3标准品项下。

3.4 标准溶液配制

3.4.1标准储备液（200 μg/mL）：同方法一3.4.1标准储备液项下。

3.4.2 混合标准工作溶液（1 μg/mL）：同方法一3.4.2混合标准中间工作溶液项下。或依仪器响应情况配制至适当浓度。根据化合物保留时间和仪器扫描速度适当分组。

4仪器和设备

4.1高效液相色谱-串联高分辨质谱仪，配有电喷雾（ESI）离子源。

4.2天平：感量分别为0.1 mg和1 mg。

4.3滤膜：0.22µm，有机相型。

4.4 超声波发生器。

5分析步骤

5.1试样制备

5.1.1  试样处理

同方法一试样制备5.1.1～5.1.3项下，根据实际浓度适当稀释，备用。

5.1.2 空白溶液制备

同方法一空白溶液制备5.1.5项下。

5.2  仪器参考条件

5.2.1  色谱条件

a）色谱柱：Agilent Poroshell 120 SB-C18 （3.0×75 mm， 2.7µm），或性能相当者。

b）流动相：A为0.1%甲酸水溶液（3.2.1），B为乙腈（3.1.1），梯度洗脱程序见表3。

c）流速：0.4mL/min。

d）柱温：30℃。

e）进样量：1μL。

表3 梯度洗脱程序表

| 梯度时间/min | 流动相A/% | 流动相B/% |
| --- | --- | --- |
| 0 | 95 | 5 |
| 15 | 2 | 98 |
| 17 | 2 | 98 |
| 17.5 | 95 | 5 |
| 20 | 95 | 5 |

5.2.2 质谱条件

a）离子源：电喷雾离子源（ESI源）。

b）干燥气、雾化气、鞘气、碰撞气等均为高纯氮气或其他合适气体，使用前应调节相应参数使质谱灵敏度达到检测要求，毛细管电压、干燥气温度、鞘气温度、鞘气流量、喷嘴电压、碰撞能量、碎裂电压等参数应优化至最佳灵敏度，母离子及碎片离子等参考信息详见附录E表E.1。

6定性判定

按照超高效人液相色谱-串联高分辨质谱条件测定试样（5.1.1）和混合标准工作溶液（3.4.2），记录试样和混合标准工作溶液中各化合物的色谱峰保留时间及多级质谱图，当试样中检出与某标准品色谱峰（或由标准品建立的谱库）保留时间一致的色谱峰，并且与标准品母离子精确分子量误差不超过百万分之五，主要碎片离子精确分子量误差不超过百万分之十，即可以确定试样中检出相应化合物。

7 检测方法的灵敏度和专属性

7.1 灵敏度

当取样量为1 g或1 mL，定容体积为50 mL时，本方法中90种化合物的检出限为0.1~70mg/kg或0.1~50mg/L，详见附录F表F.1。

7.2 专属性

取空白溶液（5.1.2）进样测定，应无干扰。

取混合标准工作溶液（3.4.2）进样测定，各化合物之间应无互相干扰，同分异构体应可通过保留时间或二级质谱图进行区分。

附录A

西地那非等90种化合物相关信息

表A.1 90种化合物英文名称、中文名称、分子式、CAS号、相对分子质量

| 序号 | 英文名 | 中文名 | 分子式 | CAS号 | 分子量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sildenafil | 西地那非 | C22H30N6O4S | 139755-83-2 | 474.6 |
| 2 | Tadalafil | 他达拉非 | C22H19N3O4 | 171596-29-5 | 389.4 |
| 3 | Imidazosagatriazinone | 脱硫伐地那非 | C17H20N4O2 | 139756-21-1 | 312.4 |
| 4 | Gendenafil | 庆地那非 | C19H22N4O3 | 147676-66-2 | 354.4 |
| 5 | Acetil acid | 那非乙酰酸 | C18H20N4O4 | 147676-78-6 | 356.4 |
| 6 | Xanthoanthrafil | 苯酰胺那非 | C19H23N3O6 | 1020251-53-9 | 389.4 |
| 7 | Aminotadalafil | 氨基他达拉非 | C21H18N4O4 | 385769-84-6 | 390.4 |
| 8 | Chloropretadalafil | 他达拉非甲基氯化物 | C22H19ClN2O5 | 171489-59-1 | 426.8 |
| 9 | Piperiacetildenafil | 苯噻啶红地那非 | C24H31N5O3 | 147676-50-4 | 437.5 |
| 10 | Noracetildenafil | 那红地那非 | C24H32N6O3 | 949091-38-7 | 452.5 |
| 11 | Carbodenafil | 卡巴地那非 | C24H32N6O3 | 944241-52-5 | 452.5 |
| 12 | Pseudovardenafil | 伪伐地那非 | C22H29N5O4S | 224788-34-5 | 459.6 |
| 13 | Norneosildenafil | 那莫西地那非 | C22H29N5O4S | 371959-09-0 | 459.6 |
| 14 | N-Desethylvardenafil | N-去乙基伐地那非 | C21H28N6O4S | 448184-46-1 | 460.6 |
| 15 | N-Desmethylsildenafil | N-去甲基西地那非 | C21H28N6O4S | 139755-82-1 | 460.6 |
| 16 | Acetildenafil | 红地那非 | C25H34N6O3 | 831217-01-7 | 466.6 |
| 17 | Hydroxyacetildenafil | 羟基红地那非 | C25H34N6O4 | 147676-56-0 | 482.6 |
| 18 | Avanafil | 阿伐那非 | C23H26ClN7O3 | 330784-47-9 | 484.0 |
| 19 | Aildenafil | 艾地那非 | C23H32N6O4S | 496835-35-9 | 488.6 |
| 20 | Homosildenafil | 豪莫西地那非 | C23H32N6O4S | 642928-07-2 | 488.6 |
| 21 | Vardenafil | 伐地那非 | C23H32N6O4S | 224785-90-4 | 488.6 |
| 22 | Thiosildenafil | 硫代西地那非 | C22H30N6O3S2 | 479073-79-5 | 490.6 |
| 23 | Thiohomosildenafil | 硫代豪莫西地那非 | C23H32N6O3S2 | 479073-80-8 | 504.7 |
| 24 | Hydroxyvardenafil | 羟基伐地那非 | C23H32N6O5S | 224785-98-2 | 504.6 |
| 25 | Hydroxyhomosildenafil | 羟基豪莫西地那非 | C23H32N6O5S | 139755-85-4 | 504.6 |
| 26 | Udenafil | 乌地那非 | C25H36N6O4S | 268203-93-6 | 516.7 |
| 27 | Hydroxythiohomosildenafil | 羟基硫代豪莫西地那非 | C23H32N6O4S2 | 479073-82-0 | 520.7 |
| 28 | Norneovardenafil | 那莫伐地那非 | C18H20N4O4 | 358390-39-3 | 356.4 |
| 29 | Nitrodenafil | 硝地那非 | C17H19N5O4 | 147676-99-1 | 357.4 |
| 30 | Nortadalafil | 去甲基他达拉非 | C21H17N3O4 | 171596-36-4 | 375.4 |
| 31 | Chlorodenafil | 氯地那非 | C19H21ClN4O3 | 1058653-74-9 | 388.8 |
| 32 | Hydroxychlorodenafil | 羟基氯地那非 | C19H23ClN4O3 | 1391054-00-4 | 390.9 |
| 33 | N-Butyltadalafil | N-丁基他达拉非 | C25H25N3O4 | 171596-31-9 | 431.5 |
| 34 | Desmethylcarbodenafil | 去甲基卡巴地那非 | C23H30N6O3 | 147676-79-7 | 438.5 |
| 35 | Descarbonsildenafil | 去碳西地那非 | C21H30N6O4S | 1393816-99-3 | 462.6 |
| 36 | Dimethylacetildenafil | 二甲基红地那非 | C25H34N6O3 | 1290041-88-1 | 466.6 |
| 37 | Dithio-desmethylcarbodenafil | 二硫代去甲基卡巴地那非 | C23H30N6OS2 | 1333233-46-7 | 470.7 |
| 38 | Oxohongdenafil | 酮红地那非 | C25H32N6O4 | 1446144-70-2 | 480.6 |
| 39 | N-Octylnortadalafil | N-辛基去甲他达拉非 | C29H33N3O4 | 1173706-35-8 | 487.6 |
| 40 | Dioxohongdenafil | 双酮红地那非 | C25H30N6O5 | 1609405-33-5 | 494.5 |
| 41 | Hydroxythiovardenafil | 羟基硫代伐地那非 | C23H32N6O4S2 | 912576-30-8 | 520.7 |
| 42 | Cyclopentynafil | 环戊那非 | C26H36N6O4S | 1173706-34-7 | 528.7 |
| 43 | Propoxyphenyl thiohydroxyhomosildenafil | 丙氧苯基硫代羟基豪莫西地那非 | C24H34N6O4S2 | 479073-90-0 | 534.7 |
| 44 | Benzylsildenafil | 苄西地那非 | C28H34N6O4S | 1446089-82-2 | 550.7 |
| 45 | Cinnamyldenafil | 桂地那非 | C32H38N6O3 | 1446089-83-3 | 554.7 |
| 46 | Lodenafil carbonate | 罗地那非碳酸酯 | C47H62N12O11S2 | 398507-55-6 | 1035.2 |
| 47 | Propoxyphenylsildenafil | 丙氧苯基西地那非 | C23H32N6O4S | 877777-10-1 | 488.6 |
| 48 | Depiperazinothiosildenafil | 脱哌嗪基硫代西地那非 | C17H20N4O4S2 | 1353018-10-6 | 408.5 |
| 49 | Acetaminotadalafil | 乙酰胺基他达拉非 | C23H20N4O5 | 1446144-71-3 | 432.4 |
| 50 | 2-Hydroxypropylnortadalafil | 2-羟丙基去甲他达拉非 | C24H23N3O5 | 1353020-85-5 | 433.5 |
| 51 | Acetylvardenafil | 乙酰伐地那非 | C25H34N6O3 | 1261351-28-3 | 466.6 |
| 52 | Propoxyphenyl hydroxyhomosildenafil | 丙氧苯基羟基豪莫西地那非 | C24H34N6O5S | 139755-87-6 | 518.6 |
| 53 | Propoxyphenyl thioaildenafil | 丙氧苯基硫代艾地那非 | C24H34N6O3S2 | 856190-49-3 | 518.7 |
| 54 | Yohimbine | 育亨宾 | C21H26N2O3 | 146-48-5 | 354.4 |
| 55 | Dapoxetine | 达泊西汀 | C21H23NO | 119356-77-3 | 305.4 |
| 56 | N-Desethylacetildenafil | N-去乙基红地那非 | C23H30N6O3 | 147676-55-9 | 438.5 |
| 57 | Desmethylthiosildenafil | 去甲基硫代西地那非 | C21H28N6O3S2 | 479073-86-4 | 476.6 |
| 58 | N-Boc-N-desethyl acetildenafil | N-叔丁氧羰基-N-去乙基红地那非 | C28H38N6O5 | 1246820-46-1 | 538.6 |
| 59 | N-Ethyltadalafil | N-乙基他达拉非 | C23H21N3O4 | 1609405-34-6 | 403.4 |
| 60 | O-Desethylsildenafil | O-去乙基西地那非 | C20H26N6O4S | 139755-91-2 | 446.5 |
| 61 | Pyrazole N-desmethylsildenafil | 吡唑N-去甲基西地那非 | C21H28N6O4S | 139755-95-6 | 460.6 |
| 62 | Isobutylsildenafil | 异丁基西地那非 | C23H32N6O4S | 1391053-95-4 | 488.6 |
| 63 | Sildenafil dimer impurity | 西地那非二聚体杂质 | C38H46N10O8S2 | 1346602-67-2 | 835.0 |
| 64 | Vardenafil oxopiperazine | 伐地那非哌嗪酮 | C21H26N6O5S | 448184-58-5 | 474.5 |
| 65 | Sildenafil N-oxide | 西地那非N-氧化物 | C22H30N6O5S | 1094598-75-0 | 490.6 |
| 66 | Vardenafil N-oxide | 伐地那非N-氧化物 | C23H32N6O5S | 448184-48-3 | 504.6 |
| 67 | 2-Hydroxyethylnortadalafil | 2-羟乙基去甲他达拉非 | C23H21N3O5 | 385769-94-8 | 419.4 |
| 68 | Vardenafil acetyl analogue | 伐地那非乙酰基类似物 | C24H31N5O3 | / | 437.5 |
| 69 | Vardenafil dimer | 伐地那非二聚体 | C38H46N10O8S2 | 1255919-03-9 | 835.0 |
| 70 | Mirodenafil | 米罗那非 | C26H37N5O5S | 862189-95-5 | 531.7 |
| 71 | Mutaprodenafil | 亚硝地那非 | C27H35N9O5S2 | 1387577-30-1 | 629.8 |
| 72 | Thioquinapiperfil | 硫喹哌非 | C24H28N6OS | 220060-39-9 | 448.6 |
| 73 | Aminosildenafil | 氨基西地那非 | C18H23N5O4S | 319491-68-4 | 405.5 |
| 74 | Desethylcarbodenafil | 去乙基卡巴地那非 | C22H28N6O3 | 1027192-92-2 | 424.5 |
| 75 | Didescarbonsildenafil | 双去碳西地那非 | C20H28N6O4S | 466684-88-8 | 448.5 |
| 76 | N-Phenylpropenyltadalafil | N-苯丙烯基他达拉非 | C30H24N4O4 | 2064212-00-4 | 504.5 |
| 77 | N-Desethyl-N-methylvardenafil | N-去乙基-N-甲基伐地那非 | C22H30N6O4S | 224785-87-9 | 474.6 |
| 78 | Thioaildenafil | 硫代艾地那非 | C23H32N6O3S2 | 856190-47-1 | 504.7 |
| 79 | Dichlorodenafil | 双氯地那非 | C19H20Cl2N4O2 | 1446089-84-4 | 407.3 |
| 80 | Piperazonifil | 哌唑那非 | C25H34N6O4 | 1335201-04-1 | 482.6 |
| 81 | Propoxyphenyl thiosildenafil | 丙氧苯基硫代西地那非 | C23H32N6O3S2 | 479073-87-5 | 504.7 |
| 82 | Propoxyphenyl thiohomosildenafil | 丙氧苯基硫代豪莫西地那非 | C24H34N6O3S2 | 479073-88-6 | 518.7 |
| 83 | Dithiodesethyl carbodenafil | 二硫代去乙基卡巴地那非 | C22H28N6OS2 | 1610830-81-3 | 456.6 |
| 84 | Hydroxythioacetildenafil | 羟基硫代红地那非 | C25H34N6O3S | 1159977-47-5 | 498.7 |
| 85 | Tadalafil dichloro impurity | 他达拉非二氯代杂质 | C22H18Cl2N2O5 | 1598416-08-0 | 461.3 |
| 86 | Sildenafil impurity 12 | 西地那非杂质12 | C25H34N6OS2 | / | 498.7 |
| 87 | Demethylpiperaziny sildenafil sulfonic acid | 去甲基哌嗪基西地那非磺酸 | C17H20N4O5S | 1357931-55-5 | 392.1 |
| 88 | Propoxyphenyl aildenafil | 丙氧苯基艾地那非 | C24H34N6O4S | 1391053-82-9 | 502.6 |
| 89 | Sildenafil impurity 14 | 西地那非杂质14 | C24H32N6OS2 | 2146091-79-2 | 484.7 |
| 90 | Propoxyphenylisobutyl aildenafil | 丙氧苯基异丁基艾地那非 | C25H36N6O4S | 1621873-33-3 | 516.7 |

注：

| 68 Vardenafil acetyl analogue 伐地那非乙酰基类似物 C24H31N5O3 | 86 Sildenafil impurity 12 西地那非杂质12 C25H34N6OS2 |
| --- | --- |

附录B

超高效液相-三重四极杆串联质谱参考条件

质谱参考条件

- 离子源：电喷雾离子源（ESI）；

- 检测方式：多反应监测 （MRM）；

- 扫描方式：正、负离子模式；

- 毛细管电压：3.5kV；

- 干燥气温度：325℃；

- 干燥气流量：7L/min；

- 雾化气压力：40psi；

- 鞘气温度：350℃ ；鞘气流量：11L/min；

- 喷嘴电压：正离子： 0V；负离子：1000V；

- 其他质谱参数见表B.1。

表B.1 化合物定性、定量离子和质谱分析参数

| 序号 | 化合物 | 母离子（m/z） | 子离子（m/z） | 碎裂电压 （V） | 碰撞能量 （V） | 离子化模式 | 保留时间 （min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sildenafil | 475.2 | 283.1 | 170 | 46 | + | 6.42 |
|  |  | 475.2 | 100.1* | 170 | 30 | + |  |
| 2 | Tadalafil | 390.2 | 268* | 120 | 10 | + | 11.47 |
|  |  | 390.2 | 135 | 120 | 26 | + |  |
| 3 | Imidazosagatriazinone | 313.2 | 285. 1* | 145 | 26 | + | 19.98 |
|  |  | 313.2 | 256 | 145 | 34 | + |  |
| 4 | Gendenafil | 355.2 | 327.1* | 160 | 26 | + | 17.81 |
|  |  | 355.2 | 285 | 160 | 34 | + |  |
| 5 | Acetil acid | 357.2 | 329.1* | 170 | 26 | + | 15.38 |
|  |  | 357.2 | 285.1 | 170 | 34 | + |  |
| 6 | Xanthoanthrafil | 390.2 | 151* | 105 | 10 | + | 9.39 |
|  |  | 390.2 | 107 | 105 | 74 | + |  |
| 7 | Aminotadalafil | 391.1 | 269* | 130 | 10 | + | 9.05 |
|  |  | 391.1 | 204 | 130 | 66 | + |  |
| 8 | Chloropretadalafil | 427.1 | 274 | 145 | 34 | + | 15.57 |
|  |  | 427.1 | 135* | 145 | 18 | + |  |
| 9 | Piperiacetildenafil | 438.2 | 297.1 | 165 | 42 | + | 6.01 |
|  |  | 438.2 | 98.1* | 165 | 34 | + |  |
| 10 | Noracetildenafil | 453.3 | 166 | 210 | 58 | + | 5.78 |
|  |  | 453.3 | 97.1* | 210 | 34 | + |  |
| 11 | Carbodenafil | 453.3 | 339.1* | 160 | 26 | + | 4.80 |
|  |  | 453.3 | 311.1 | 160 | 38 | + |  |
| 12 | Pseudovardenafil | 460.2 | 312.1 | 215 | 42 | + | 19.13 |
|  |  | 460.2 | 151* | 215 | 50 | + |  |
| 13 | Norneosildenafil | 460.2 | 299.1 | 210 | 42 | + | 19.80 |
|  |  | 460.2 | 282.9* | 210 | 42 | + |  |
| 14 | N-Desethylvardenafil | 461.2 | 312.1 | 195 | 38 | + | 5.85 |
|  |  | 461.2 | 151* | 195 | 58 | + |  |
| 15 | N-Desmethylsildenafil | 461.2 | 311.1 | 180 | 34 | + | 6.45 |
|  |  | 461.2 | 283* | 180 | 42 | + |  |
| 16 | Acetildenafil | 467.3 | 127.1 | 190 | 34 | + | 5.82 |
|  |  | 467.3 | 111.1* | 190 | 34 | + |  |
| 17 | Hydroxyacetildenafil | 483.3 | 143.1 | 205 | 38 | + | 5.58 |
|  |  | 483.3 | 127.1* | 205 | 34 | + |  |
| 18 | Avanafil | 484.2 | 375.1* | 175 | 30 | + | 5.66 |
|  |  | 484.2 | 155 | 175 | 46 | + |  |
| 19 | Aildenafil | 489.2 | 113.1* | 190 | 34 | + | 7.06 |
|  |  | 489.2 | 99.1 | 190 | 38 | + |  |
| 20 | Homosildenafil | 489.2 | 113.1* | 180 | 30 | + | 6.48 |
|  |  | 489.2 | 72.2 | 180 | 50 | + |  |
| 21 | Vardenafil | 489.2 | 312.1 | 200 | 46 | + | 6.24 |
|  |  | 489.2 | 151* | 200 | 54 | + |  |
| 22 | Thiosildenafil | 491.2 | 299 | 165 | 42 | + | 14.26 |
|  |  | 491.2 | 100.1* | 165 | 30 | + |  |
| 23 | Thiohomosildenafil | 505.2 | 299 | 170 | 46 | + | 14.32 |
|  |  | 505.2 | 113.1* | 170 | 34 | + |  |
| 24 | Hydroxyvardenafil | 505.2 | 312.1 | 190 | 46 | + | 6.48 |
|  |  | 505.2 | 151* | 190 | 54 | + |  |
| 25 | Hydroxyhomosildenafil | 505.2 | 129.1 | 190 | 42 | + | 6.85 |
|  |  | 505.2 | 99.1* | 190 | 42 | + |  |
| 26 | Udenafil | 517.3 | 283* | 200 | 50 | + | 7.89 |
|  |  | 517.3 | 112.1 | 200 | 38 | + |  |
| 27 | Hydroxythiohomosildenafil | 521.2 | 129.1 | 190 | 34 | + | 14.12 |
|  |  | 521.2 | 99.1* | 190 | 38 | + |  |
| 28 | Norneovardenafil | 357.2 | 329.1 | 175 | 26 | + | 12.73 |
|  |  | 357.2 | 151* | 175 | 34 | + |  |
| 29 | Nitrodenafil | 358.2 | 330.1* | 160 | 26 | + | 19.45 |
|  |  | 358.2 | 284.1 | 160 | 34 | + |  |
| 30 | Nortadalafil | 376.1 | 254 | 105 | 10 | + | 9.56 |
|  |  | 376.1 | 204* | 105 | 70 | + |  |
| 31 | Chlorodenafil | 389.1 | 361.1* | 170 | 30 | + | 18.89 |
|  |  | 389.1 | 285 | 170 | 38 | + |  |
| 32 | Hydroxychlorodenafil | 391.2 | 313.1* | 180 | 38 | + | 18.37 |
|  |  | 391.2 | 285.1 | 180 | 34 | + |  |
| 33 | N-Butyltadalafil | 432.2 | 310.1* | 130 | 14 | + | 19.36 |
|  |  | 432.2 | 135 | 130 | 30 | + |  |
| 34 | Desmethylcarbodenafil | 439.2 | 339.1* | 165 | 22 | + | 4.67 |
|  |  | 439.2 | 311.1 | 165 | 34 | + |  |
| 35 | Descarbonsildenafil | 463.2 | 311.1 | 165 | 34 | + | 5.65 |
|  |  | 463.2 | 283.1* | 165 | 42 | + |  |
| 36 | Dimethylacetildenafil | 467.3 | 166 | 195 | 58 | + | 6.93 |
|  |  | 467.3 | 127.1* | 195 | 34 | + |  |
| 37 | Dithio-desmethylcarbodenafil | 471.2 | 371.1* | 165 | 22 | + | 15.62 |
|  |  | 471.2 | 343.1 | 165 | 38 | + |  |
| 38 | Oxohongdenafil | 481.3 | 297.1 | 165 | 50 | + | 12.09 |
|  |  | 481.3 | 410.2* | 165 | 34 | + |  |
| 39 | N-Octylnortadalafil | 488.3 | 169 | 135 | 50 | + | 20.71 |
|  |  | 488.3 | 366.2* | 135 | 14 | + |  |
| 40 | Dioxohongdenafil | 495.2 | 311.1 | 190 | 46 | + | 11.03 |
|  |  | 495.2 | 127.1* | 190 | 42 | + |  |
| 41 | Hydroxythiovardenafil | 521.2 | 167* | 215 | 70 | + | 11.27 |
|  |  | 521.2 | 99.1 | 215 | 38 | + |  |
| 42 | Cyclopentynafil | 529.3 | 461.2* | 175 | 30 | + | 7.43 |
|  |  | 529.3 | 98.1 | 175 | 42 | + |  |
| 43 | Propoxyphenyl thiohydroxyhomosildenafil | 535.2 | 299.1 | 185 | 42 | + | 17.01 |
|  |  | 535.2 | 99.1* | 185 | 42 | + |  |
| 44 | Benzylsildenafil | 551.2 | 377.1* | 185 | 30 | + | 11.29 |
|  |  | 551.2 | 134.1 | 185 | 42 | + |  |
| 45 | Cinnamyldenafil | 555.3 | 117* | 175 | 30 | + | 12.40 |
|  |  | 555.3 | 115.1 | 175 | 80 | + |  |
| 46 | Lodenafil carbonate | 518.3 | 230.2* | 151 | 38 | + | 19.65 |
|  |  | 518.3 | 112.2 | 151 | 38 | + |  |
| 47 | Propoxyphenylsildenafil | 489.2 | 283.1 | 170 | 42 | + | 8.24 |
|  |  | 489.2 | 166.2* | 170 | 30 | + |  |
| 48 | Depiperazinothiosildenafil | 407.1 | 378.1 | 155 | 22 | - | 9.15 |
|  |  | 407.1 | 314* | 155 | 34 | - |  |
| 48 | Depiperazinothiosildenafil | 409.1 | 381.1 | 165 | 30 | + | 9.15 |
|  |  | 409.1 | 167.1* | 165 | 40 | + |  |
| 49 | Acetaminotadalafil | 433.2 | 135 | 135 | 22 | + | 9.2 |
|  |  | 433.2 | 204* | 135 | 74 | + |  |
| 50 | 2-Hydroxypropylnortadalafil | 434.2 | 312.1* | 150 | 14 | + | 11.4，12.18 |
|  |  | 434.2 | 135 | 150 | 26 | + |  |
| 51 | Acetylvardenafil | 467.3 | 151 | 195 | 54 | + | 5.26 |
|  |  | 467.3 | 111.1* | 195 | 34 | + |  |
| 52 | Propoxyphenyl hydroxyhomosildenafil | 519.2 | 283 | 175 | 46 | + | 8.22 |
|  |  | 519.2 | 99.1* | 175 | 42 | + |  |
| 53 | Propoxyphenyl thioaildenafil | 519.2 | 299* | 160 | 38 | + | 17.98 |
|  |  | 519.2 | 113.1 | 160 | 34 | + |  |
| 54 | Yohimbine | 355.2 | 212 | 155 | 26 | + | 3.24 |
|  |  | 355.2 | 144* | 155 | 34 | + |  |
| 55 | Dapoxetine | 306.2 | 157* | 105 | 26 | + | 9.21 |
|  |  | 306.2 | 127 | 105 | 62 | + |  |
| 56 | N-Desethylacetildenafil | 439.2 | 166 | 160 | 58 | + | 4.96 |
|  |  | 439.2 | 99.1* | 160 | 34 | + |  |
| 57 | Desmethylthiosildenafil | 477.2 | 327.1 | 175 | 30 | + | 14.13 |
|  |  | 477.2 | 299.1* | 175 | 42 | + |  |
| 58 | N-Boc-N-desethyl acetildenafil | 539.3 | 439.2* | 125 | 18 | + | 12.89 |
|  |  | 539.3 | 99.1 | 125 | 46 | + |  |
| 59 | N-Ethyltadalafil | 404.2 | 282.1* | 120 | 10 | + | 13.70 |
|  |  | 404.2 | 135 | 120 | 26 | + |  |
| 60 | O-Desethylsildenafil | 447.2 | 299.1 | 155 | 34 | + | 8.45 |
|  |  | 447.2 | 283* | 155 | 30 | + |  |
| 61 | Pyrazole N-desmethylsildenafil | 461.2 | 269 | 165 | 42 | + | 4.15 |
|  |  | 461.2 | 100.1* | 165 | 30 | + |  |
| 62 | Isobutylsildenafil | 489.2 | 297.1* | 170 | 46 | + | 8.24 |
|  |  | 489.2 | 100.1 | 170 | 34 | + |  |
| 63 | Sildenafil dimer impurity | 835.2 | 283.1* | 225 | 78 | + | 19.94 |
|  |  | 835.2 | 299 | 225 | 66 | + |  |
| 64 | Vardenafil oxopiperazine | 475.2 | 312.1 | 160 | 42 | + | 9.76 |
|  |  | 475.2 | 151* | 160 | 58 | + |  |
| 65 | Sildenafil N-oxide | 491.2 | 404.1 | 185 | 30 | + | 7.01 |
|  |  | 491.2 | 99.1* | 185 | 38 | + |  |
| 66 | Vardenafil N-oxide | 505.2 | 477.2 | 130 | 22 | + | 5.96 |
|  |  | 505.2 | 151* | 130 | 74 | + |  |
| 67 | 2-Hydroxyethylnortadalafil | 420.2 | 298.1* | 120 | 10 | + | 9.88 |
|  |  | 420.2 | 169 | 120 | 46 | + |  |
| 68 | Vardenafil acetyl analogue | 438.2 | 98.1* | 190 | 34 | + | 5.39 |
|  |  | 438.2 | 151 | 190 | 54 | + |  |
| 69 | Vardenafil dimer | 833.3 | 805.1 | 165 | 42 | - | 19.92 |
|  |  | 833.3 | 282* | 165 | 66 | - |  |
| 69 | Vardenafil dimer | 835.3 | 312.1 | 250 | 70 | + | 19.92 |
|  |  | 835.3 | 151.1* | 250 | 80 | + |  |
| 70 | Mirodenafil | 532.3 | 296.1* | 220 | 46 | + | 11.72 |
|  |  | 532.3 | 99.1 | 220 | 46 | + |  |
| 71 | Mutaprodenafil | 630.2 | 312.1 | 160 | 46 | + | 9.99 |
|  |  | 630.2 | 141.9* | 160 | 30 | + |  |
| 72 | Thioquinapiperfil | 449.2 | 204* | 145 | 22 | + | 7.26 |
|  |  | 449.2 | 186 | 145 | 42 | + |  |
| 73 | Aminosildenafil | 406.2 | 364.1* | 165 | 26 | + | 12.10 |
|  |  | 406.2 | 299.1 | 165 | 38 | + |  |
| 74 | Desethylcarbodenafil | 425.2 | 339.1* | 135 | 22 | + | 4.63 |
|  |  | 425.2 | 311.1 | 135 | 34 | + |  |
| 75 | Didescarbonsildenafil | 449.2 | 311.1 | 170 | 30 | + | 5.54 |
|  |  | 449.2 | 283.1* | 170 | 42 | + |  |
| 76 | N-Phenylpropenyltadalafil | 503.2 | 262.3* | 150 | 20 | - | 20.91 |
|  |  | 503.2 | 232.2 | 150 | 50 | - |  |
| 76 | N-Phenylpropenyltadalafil | 505.2 | 383.0* | 145 | 15 | + | 20.91 |
|  |  | 505.2 | 261.9 | 145 | 30 | + |  |
| 77 | N-Desethyl-N-methylvardenafil | 475.2 | 312.1 | 200 | 46 | + | 5.64 |
|  |  | 475.2 | 151* | 200 | 50 | + |  |
| 78 | Thioaildenafil | 505.2 | 113.1* | 170 | 34 | + | 14.53 |
|  |  | 505.2 | 99.1 | 170 | 42 | + |  |
| 79 | Dichlorodenafil | 407.1 | 379* | 185 | 30 | + | 21.02 |
|  |  | 407.1 | 350 | 185 | 34 | + |  |
| 80 | Piperazonifil | 483.2 | 166 | 166 | 58 | + | 6.81 |
|  |  | 483.2 | 436.2* | 166 | 34 | + |  |
| 81 | Propoxyphenyl thiosildenafil | 505.2 | 313.1 | 175 | 42 | + | 17.18 |
|  |  | 505.2 | 299* | 175 | 42 | + |  |
| 82 | Propoxyphenyl thiohomosildenafil | 519.2 | 299* | 175 | 42 | + | 17.21 |
|  |  | 519.2 | 113.1 | 175 | 34 | + |  |
| 83 | Dithiodesethyl carbodenafil | 457.2 | 371.1* | 165 | 26 | + | 14.93 |
|  |  | 457.2 | 343 | 165 | 38 | + |  |
| 84 | Hydroxythioacetildenafil | 499.2 | 127.1 | 189 | 34 | + | 12.74 |
|  |  | 499.2 | 143.1* | 189 | 34 | + |  |
| 85 | Tadalafil dichloro impurity | 461.1 | 204* | 150 | 78 | + | 18.54 |
|  |  | 461.1 | 135 | 150 | 22 | + |  |
| 86 | Sildenafil impurity 12 | 499.2 | 371.1 | 160 | 26 | + | 16.44 |
|  |  | 499.2 | 343* | 160 | 42 | + |  |
| 87 | Demethylpiperaziny sildenafil sulfonic acid | 393.1 | 365.1* | 175 | 30 | + | 5.50 |
|  |  | 393.1 | 256 | 175 | 42 | + |  |
| 88 | Propoxyphenyl aildenafil | 503.2 | 283* | 185 | 38 | + | 9.02 |
|  |  | 503.2 | 113.2 | 185 | 34 | + |  |
| 89 | Sildenafil impurity 14 | 485.2 | 371.1* | 165 | 26 | + | 16.53 |
|  |  | 485.2 | 343 | 165 | 38 | + |  |
| 90 | Propoxyphenylisobutyl aildenafil | 517.3 | 297.3* | 200 | 42 | + | 11.21 |
|  |  | 517.3 | 113.1 | 200 | 34 | + |  |

*定量离子。

备注：1.本方法提供质谱条件为推荐质谱方法条件。可根据实际情况，选择响应信号强且无干扰的离子对进行检测，质谱参数亦可根据实际可达到最优灵敏度的条件进行设定。

2.48、69、76三种化合物分别给出了正负质谱条件，可根据实际响应选择正/负模式进行检测。

3.50、63、69三种化合物包含手性异构体，为双峰，以峰面积之和定量。

4.47与62号化合物为同分异构体，保留时间一致。如实际样品中有检出，应以方法二超高效液相-串联高分辨质谱确证。

附录C

超高效液相-三重四极杆串联质谱检出限及定量限

表C.1 90种那非类物质在11种基质中的检出限及定量限

| 序号 | 化合物 | 片剂 |  | 饮料 |  | 糖果 |  | 咖啡 |  | 软胶囊 |  | 果冻 |  | 蛋白粉 |  | 酒 |  | 胶囊 |  | 饼干 |  | 牡蛎粉 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检出限（μg/kg） | 定量限（μg/kg） | 检出限（μg/L） | 定量限（μg/L） | 检出限（μg/kg） | 定量限（μg/kg） | 检出限（μg/kg） | 定量限（μg/kg） | 检出限（μg/kg） | 定量限（μg/kg） | 检出限（μg/kg） | 定量限（μg/kg） | 检出限（μg/kg） | 定量限（μg/kg） | 检出限（μg/L） | 定量限（μg/L） | 检出限（μg/kg） | 定量限（μg/kg） | 检出限（μg/kg） | 定量限（μg/kg） | 检出限（μg/kg） | 定量限（μg/kg） |
| 1 | Sildenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 250 |
| 2 | Tadalafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 250 |
| 3 | Imidazosagatriazinone | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 4 | Gendenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 5 | Acetil acid | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 6 | Xanthoanthrafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 7 | Aminotadalafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 250 |
| 8 | Chloropretadalafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 9 | Piperiacetildenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | / | / | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 10 | Noracetildenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | / | / | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 11 | Carbodenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 12 | Pseudovardenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 13 | Norneosildenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 14 | N-Desethylvardenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 15 | N-Desmethylsildenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 16 | Acetildenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 250 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 17 | Hydroxyacetildenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | / | / | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 250 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 18 | Avanafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 19 | Aildenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 250 |
| 20 | Homosildenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 250 |
| 21 | Vardenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 22 | Thiosildenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 250 |
| 23 | Thiohomosildenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 24 | Hydroxyvardenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 25 | Hydroxyhomosildenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 26 | Udenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 27 | Hydroxythiohomosildenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 250 |
| 28 | Norneovardenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 29 | Nitrodenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 30 | Nortadalafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 31 | Chlorodenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 32 | Hydroxychlorodenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 33 | N-Butyltadalafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 250 |
| 34 | Desmethylcarbodenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 35 | Descarbonsildenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 36 | Dimethylacetildenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 250 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 37 | Dithio-desmethylcarbodenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 250 |
| 38 | Oxohongdenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 250 |
| 39 | N-Octylnortadalafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 40 | Dioxohongdenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 41 | Hydroxythiovardenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 250 |
| 42 | Cyclopentynafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 43 | Propoxyphenyl thiohydroxyhomosildenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 250 |
| 44 | Benzylsildenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 45 | Cinnamyldenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | / | / | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 250 | 750 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 46 | Lodenafil carbonate | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 250 |
| 47 | Propoxyphenylsildenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 48 | Depiperazinothiosildenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 250 |
| 49 | Acetaminotadalafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 50 | 2-Hydroxypropylnortadalafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 51 | Acetylvardenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 1000 | 2500 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 52 | Propoxyphenyl hydroxyhomosildenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | / | / |
| 53 | Propoxyphenyl thioaildenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 54 | Yohimbine | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 55 | Dapoxetine | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 56 | N-Desethylacetildenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 250 | 750 | 50 | 100 | / | / |
| 57 | Desmethylthiosildenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 58 | N-Boc-N-desethyl acetildenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | / | / | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 59 | N-Ethyltadalafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 60 | O-Desethylsildenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 61 | Pyrazole N-desmethylsildenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | / | / |
| 62 | Isobutylsildenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 63 | Sildenafil dimer impurity | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 250 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 250 |
| 64 | Vardenafil oxopiperazine | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 65 | Sildenafil N-oxide | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 66 | Vardenafil N-oxide | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 67 | 2-Hydroxyethylnortadalafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 68 | Vardenafil acetyl analogue | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | / | / | / | / | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 250 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 69 | Vardenafil dimer | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 250 |
| 70 | Mirodenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 71 | Mutaprodenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 72 | Thioquinapiperfil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 250 |
| 73 | Aminosildenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 74 | Desethylcarbodenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 250 |
| 75 | Didescarbonsildenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 76 | N-Phenylpropenyltadalafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 77 | N-Desethyl-N-methylvardenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 78 | Thioaildenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 79 | Dichlorodenafil | 50 | 100 | 250 | 500 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 80 | Piperazonifil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 81 | Propoxyphenyl thiosildenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 250 | 1000 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 82 | Propoxyphenyl thiohomosildenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 83 | Dithiodesethyl carbodenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 250 | 1000 | 50 | 100 | 100 | 250 |
| 84 | Hydroxythioacetildenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | / | / | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 85 | Tadalafil dichloro impurity | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 86 | Sildenafil impurity 12 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 250 |
| 87 | Demethylpiperaziny sildenafil sulfonic acid | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 88 | Propoxyphenyl aildenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 89 | Sildenafil impurity 14 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 250 |
| 90 | Propoxyphenylisobutyl aildenafil | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 250 |

备注：1.针对胶囊基质中10、16、17、36、45、51、56、68、81、83号化合物，软胶囊基质中69、76、84号化合物，本方法适用于定性检测。如定量检测，需折算回收率进行测定。

2.本方法不适用于咖啡基质中9、10、17、45、56、68、84号化合物，软胶囊基质中68号化合物，牡蛎粉基质中52、56、61号化合物的检测。

附录D

超高效液相-三重四极杆串联质谱标准品

色谱图

图D. 90种那非物质标准品的提取离子色谱叠加图

附录E

超高效液相-串联高分辨质谱参考条件

- 离子源：电喷雾离子源（ESI）

- 扫描方式：正离子MS/MS模式

- 毛细管电压：正离子模式：5000V

- 离子源温度：325℃

- 干燥气流量：12L/min

- 雾化气压力：50psi

- 鞘气温度：375℃；鞘气（N2）流量：12L/min

表E.1化合物英文名称、分子式、准分子离子、保留时间、碰撞电压及主要碎片离子

| 序号 | 英文名 | 分子式 | 准分子离子 （m/z） | 保留时间（min） | 碰撞电压（V） | 主要碎片离子（m/z） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sildenafil | C22H30N6O4S | 475.2122 | 6.2 | 40 | 311.1503,283.1195,100.0995,99.0917,58.0651 |
| 2 | Tadalafil | C22H19N3O4 | 390.1448 | 7.5 | 20 | 268.1081,262.0862,250.0863,240.1131,169.0760,135.0441 |
| 3 | Imidazosagatriazinone | C17H20N4O2 | 313.1659 | 10.1 | 40 | 285.1346,256.0955,241.0720,166.0975,120.0444 |
| 4 | Gendenafil | C19H22N4O3 | 355.1765 | 8.7 | 40 | 327.1452,313.1659,298.1061,285.1346,256.0955,166.0975 |
| 5 | Acetil acid | C18H20N4O4 | 357.1557 | 7.5 | 40 | 329.1244,311.1139,300.0853,285.1346,256.0955,166.0975 |
| 6 | Xanthoanthrafil | C19H23N3O6 | 390.1660 | 7.7 | 10 | 151.0754,107.0491 |
| 7 | Aminotadalafil | C21H18N4O4 | 391.1401 | 6.9 | 20 | 269.1033,263.0941,262.0849,169.0760,135.0441 |
| 8 | Chloropretadalafil | C22H19ClN2O5 | 427.1055 | 9.6 | 20 | 334.1074,302.0812,274.0862,262.0862,135.0441 |
| 9 | Piperiacetildenafil | C24H31N5O3 | 438.2500 | 6.1 | 40 | 341.1608,325.1322,313.1295,297.1346,166.0975,98.0964 |
| 10 | Noracetildenafil | C24H32N6O3 | 453.2609 | 5.6 | 40 | 341.1608,325.1295,297.1346,166.0975,113.1073,70.0651 |
| 11 | Carbodenafil | C24H32N6O3 | 453.2609 | 5.3 | 20 | 339.1452,311.1139,166.0975,147.0077,113.1073 |
| 12 | Pseudovardenafil | C22H29N5O4S | 460.2013 | 8.9 | 40 | 312.1581,299.1139,284.1268,256.0955,151.0866 |
| 13 | Norneosildenafil | C22H29N5O4S | 460.2013 | 10.6 | 40 | 312.1581,299.1139,283.1195,256.0955,84.0808 |
| 14 | N-Desethylvardenafil | C21H28N6O4S | 461.1966 | 5.4 | 40 | 331.0852,312.1581,299.1139,284.1268,151.0866 |
| 15 | N-Desmethylsildenafil | C21H28N6O4S | 461.1966 | 6.1 | 40 | 377.1278,311.1503,299.1139,283.1195,85.0760 |
| 16 | Acetildenafil | C25H34N6O3 | 467.2765 | 5.8 | 40 | 341.1608,325.1322,297.1346,166.0975,127.1230,111.0917,84.0808 |
| 17 | Hydroxyacetildenafil | C25H34N6O4 | 483.2714 | 5.5 | 40 | 396.2030,341.1608,311.1430,297.1346,143.1179,127.0866,97.0760 |
| 18 | Avanafil | C23H26ClN7O3 | 484.1858 | 6.2 | 20 | 375.1205,357.1099,233.1020,221.1033,155.0258 |
| 19 | Aildenafil | C23H32N6O4S | 489.2279 | 6.5 | 40 | 377.1271,311.1503,283.1195,113.1073,99.0917 |
| 20 | Homosildenafil | C23H32N6O4S | 489.2279 | 6.4 | 40 | 311.1503,283.1195,113.1073,99.0917,72.0808 |
| 21 | Vardenafil | C23H32N6O4S | 489.2279 | 5.5 | 40 | 376.1067,312.1581,299.1139,284.1268,151.0866,113.1073 |
| 22 | Thiosildenafil | C22H30N6O3S2 | 491.1894 | 8.2 | 40 | 341.1424,327.1274,299.0961,100.0995,99.0917,58.0651 |
| 23 | Thiohomosildenafil | C23H32N6O3S2 | 505.2050 | 8.4 | 40 | 355.1581,327.1274,299.0961,113.1073,99.0917,72.0808,58.0651 |
| 24 | Hydroxyvardenafil | C23H32N6O5S | 505.2228 | 5.4 | 40 | 376.1054,312.1581,299.1139,151.0866,99.0917 |
| 25 | Hydroxyhomosildenafil | C23H32N6O5S | 505.2228 | 6.1 | 40 | 487.2122,311.1503,283.1195,129.1022,99.0917 |
| 26 | Udenafil | C25H36N6O4S | 517.2592 | 6.8 | 40 | 474.2170,325.1653,299.1139,283.1195,191.0849,112.1121,84.0808 |
| 27 | Hydroxythiohomosildenafil | C23H32N6O4S2 | 521.1999 | 8.0 | 40 | 503.1894,327.1274,299.0961,129.1022,99.0917 |
| 28 | Norneovardenafil | C18H20N4O4 | 357.1557 | 6.0 | 40 | 329.1244,300.0853,151.0866,123.0917 |
| 29 | Nitrodenafil | C17H19N5O4 | 358.1510 | 9.7 | 40 | 330.1197,284.1268,256.0955,136.0505 |
| 30 | Nortadalafil | C21H17N3O4 | 376.1292 | 7.1 | 20 | 302.0812,263.0901,262.0862,233.0835,254.0924,169.076,135.0441 |
| 31 | Chlorodenafil | C19H21ClN4O3 | 389.1375 | 9.5 | 40 | 361.1062,311.1139,285.1346,256.0968,166.0975 |
| 32 | Hydroxychlorodenafil | C19H23ClN4O3 | 391.1531 | 8.5 | 40 | 363.1219,313.1295,285.1346,256.0955,166.0975 |
| 33 | N-Butyltadalafil | C25H25N3O4 | 432.1918 | 9.3 | 40 | 310.1550,282.1601,262.0862,197.0709,169.07690,135.0441 |
| 34 | Desmethylcarbodenafil | C23H30N6O3 | 439.2452 | 5.2 | 40 | 339.1452,311.1139,283.1190,255.1240,166.0975 |
| 35 | Descarbonsildenafil | C21H30N6O4S | 463.2122 | 5.8 | 40 | 418.1544,312.1542,311.1503,283.1183,72.0808,58.0651 |
| 36 | Dimethylacetildenafil | C25H34N6O3 | 467.2765 | 5.8 | 40 | 410.2187,353.1846,325.1587,297.1346,166.0975,127.1230 |
| 37 | Dithio-desmethylcarbodenafil | C23H30N6OS2 | 471.1995 | 8.4 | 20 | 414.1417,371.0995,343.0682 |
| 38 | Oxohongdenafil | C25H32N6O4 | 481.2558 | 6.3 | 40 | 410.2187,396.2030,325.1619,297.1346,72.0808 |
| 39 | N-Octylnortadalafil | C29H33N3O4 | 488.2544 | 11.8 | 20 | 366.2176,338.2200,262.0862,169.0760,135.0441 |
| 40 | Dioxohongdenafil | C25H30N6O5 | 495.2350 | 7.1 | 40 | 311.1139,166.0975,127.0866 |
| 41 | Hydroxythiovardenafil | C23H32N6O4S2 | 521.1999 | 6.9 | 40 | 328.1352,315.0910,299.0961,167.0638,129.1022,99.0917 |
| 42 | Cyclopentynafil | C26H36N6O4S | 529.2592 | 7.0 | 40 | 461.1966,377.1278,311.1503,283.1195,112.1121,98.0964 |
| 43 | Propoxyphenyl thiohydroxyhomosildenafil | C24H34N6O4S2 | 535.2156 | 8.6 | 40 | 315.0910,299.0961,271.0985,129.1022,99.0917 |
| 44 | Benzylsildenafil | C28H34N6O4S | 551.2435 | 7.7 | 40 | 459.1775,377.1271,312.1574,134.0964,91.0542 |
| 45 | Cinnamyldenafil | C32H38N6O3 | 555.3078 | 7.9 | 20 | 437.2296,355.1765,117.0699 |
| 46 | Lodenafil carbonate | C47H62N12O11S2 | 1035.4175 | 10.0 | 40 | 487.2109,112.0995 |
| 47 | Propoxyphenylsildenafil | C23H32N6O4S | 489.2279 | 6.7 | 40 | 325.1659,299.1139,283.1195,100.0995,99.0917,58.0651 |
| 48 | Depiperazinothiosildenafil | C17H20N4O4S2 | 409.0999 | 5.6 | 40 | 381.0686,292.0387,212.0818,167.0638,99.0137 |
| 49 | Acetaminotadalafil | C23H20N4O5 | 433.1506 | 6.9 | 20 | 391.1401,311.1139,263.0914,262.0849,135.0441 |
| 50 | 2-Hydroxypropylnortadalafil | C24H23N3O5 | 434.1710 | 7.2 | 20 | 312.1343,284.1393,262.0862,169.0760,135.0427 |
| 51 | Acetylvardenafil | C25H34N6O3 | 467.2765 | 5.0 | 40 | 396.2030,355.1765,341.1608,325.1295,297.1346,151.0866,127.1230, 111.0917 |
| 52 | Propoxyphenyl hydroxyhomosildenafil | C24H34N6O5S | 519.2384 | 6.6 | 40 | 501.2279,325.1619,299.1152,283.1195,129.1022,99.0917 |
| 53 | Propoxyphenyl thioaildenafil | C24H34N6O3S2 | 519.2207 | 9.3 | 40 | 341.1424,315.0910,299.0955,113.1073,99.0917,71.0730 |
| 54 | Yohimbine | C21H26N2O3 | 355.2016 | 4.9 | 20 | 294.1489,224.1281,212.1281,194.1176,144.0808 |
| 55 | Dapoxetine | C21H23NO | 306.1852 | 7.7 | 10 | 261.1274,233.0961,183.0804,157.1648,117.0699 |
| 56 | N-Desethylacetildenafil | C23H30N6O3 | 439.2452 | 5.3 | 40 | 353.1608,341.1608,325.1295,311.1430,297.1346,166.0975,99.0917 |
| 57 | Desmethylthiosildenafil | C21H28N6O3S2 | 477.1737 | 8.1 | 40 | 393.1016,327.1274,299.0961,271.0985,85.0760 |
| 58 | N-Boc-N-desethyl acetildenafil | C28H38N6O5 | 539.2976 | 7.5 | 40 | 439.2452,353.1568,339.1816,297.1346,99.0917 |
| 59 | N-Ethyltadalafil | C23H21N3O4 | 404.1605 | 8.0 | 10 | 282.1237,262.0862,250.0822,135.0441 |
| 60 | O-Desethylsildenafil | C20H26N6O4S | 447.1809 | 6.4 | 20 | 347.0808,299.1139,283.1195,101.1073,99.0917 |
| 61 | Pyrazole N-desmethylsildenafil | C21H28N6O4S | 461.1966 | 5.2 | 40 | 297.1139,269.1027,100.0995,99.0917,58.0651 |
| 62 | Isobutylsildenafil | C23H32N6O4S | 489.2279 | 6.7 | 40 | 325.1653,297.1339,100.0995,99.0917,58.0651 |
| 63 | Sildenafil dimer impurity | C38H46N10O8S2 | 835.3014 | 11.1 | 80 | 312.1581,299.1139,283.1195,255.1202,166.0975,85.0760 |
| 64 | Vardenafil oxopiperazine | C21H26N6O5S | 475.1758 | 6.0 | 40 | 312.1581,299.1139,284.1268,151.0866 |
| 65 | Sildenafil N-oxide | C22H30N6O5S | 491.2071 | 6.4 | 40 | 404.1387,312.1554,311.1503,283.1195,99.0917 |
| 66 | Vardenafil N-oxide | C23H32N6O5S | 505.2228 | 5.7 | 20 | 477.1915,377.1271,312.1581,151.0866,113.1271 |
| 67 | 2-Hydroxyethylnortadalafil | C23H21N3O5 | 420.1554 | 6.9 | 40 | 298.1186,270.1237,262.0862,197.0709,169.076,135.0441 |
| 68 | Vardenafil acetyl analogue | C24H31N5O3 | 438.2500 | 5.2 | 40 | 341.1608,325.1295,297.1346,151.0866,98.0964 |
| 69 | Vardenafil dimer | C38H46N10O8S2 | 835.3014 | 9.3 | 80 | 312.1581,299.1134,284.1268,283.1195,151.0866 |
| 70 | Mirodenafil | C26H37N5O5S | 532.2588 | 7.6 | 40 | 404.1632,312.1336,296.1387,129.1022,99.0917 |
| 71 | Mutaprodenafil | C27H35N9O5S2 | 630.2275 | 7.8 | 20 | 487.2109,377.1267,312.1574,142.0070,113.1073 |
| 72 | Thioquinapiperfil | C24H28N6OS | 449.2118 | 5.7 | 20 | 258.0808,204.1383,186.1277 |
| 73 | Aminosildenafil | C18H23N5O4S | 406.1544 | 7.6 | 40 | 364.1074,299.1139,283.1195,256.0968,255.1214,166.0975 |
| 74 | Desethylcarbodenafil | C22H28N6O3 | 425.2296 | 5.1 | 20 | 339.1452,311.1139,166.0975 |
| 75 | Didescarbonsildenafil | C20H28N6O4S | 449.1966 | 5.6 | 40 | 312.1542,311.1503,299.1139,283.1195,166.0975,58.0651 |
| 76 | N-Phenylpropenyltadalafil | C30H24N4O4 | 505.1870 | 10.0 | 20 | 383.1502,262.0849,250.0849,159.0917,135.0441 |
| 77 | N-Desethyl-N-methylvardenafil | C22H30N6O4S | 475.2122 | 5.4 | 40 | 376.1067,312.1581,299.1139,284.1268,151.0866 |
| 78 | Thioaildenafil | C23H32N6O3S2 | 505.2050 | 8.6 | 40 | 327.1274,315.0910,299.0961,113.1073,99.0917,71.0730 |
| 79 | Dichlorodenafil | C19H20Cl2N4O2 | 407.1036 | 12.4 | 40 | 379.0723,363.0410,350.0332,343.0956,280.0955,166.0975,136.0505 |
| 80 | Piperazonifil | C25H34N6O4 | 483.2714 | 5.5 | 40 | 465.2609,436.2231,297.1346,203.1179,166.0975,127.0866 |
| 81 | Propoxyphenyl thiosildenafil | C23H32N6O3S2 | 505.2050 | 8.8 | 40 | 355.1553,341.1431,329.1033,315.0910,313.1118,299.0961,271.1012,99.0917,58.0651 |
| 82 | Propoxyphenyl thiohomosildenafil | C24H34N6O3S2 | 519.2207 | 9.0 | 40 | 327.1274,315.0910,299.0961,113.1073,99.0917,72.0808,58.0651 |
| 83 | Dithiodesethyl carbodenafil | C22H28N6OS2 | 457.1839 | 8.2 | 20 | 371.0995,343.0682 |
| 84 | Hydroxythioacetildenafil | C25H34N6O3S | 499.2486 | 8.1 | 40 | 341.1174,327.1240,313.1112,143.1173,127.0862 |
| 85 | Tadalafil dichloro impurity | C22H18Cl2N2O5 | 461.0666 | 10.4 | 20 | 349.1183,334.1074,302.0812,274.0862,263.0914,262.0862,135.0441 |
| 86 | Sildenafil impurity 12 | C25H34N6OS2 | 499.2308 | 8.8 | 20 | 468.1886,428.1573,371.0995,343.0682,72.0808 |
| 87 | Demethylpiperaziny sildenafil sulfonic acid | C17H20N4O5S | 393.1227 | 5.0 | 40 | 365.0914,336.0523,285.1319,269.1006,256.0955,166.0975,136.0505 |
| 88 | Propoxyphenyl aildenafil | C24H34N6O4S | 503.2435 | 7.1 | 40 | 325.1653,299.1139,283.1195,115.1230,113.1073,99.0917,71.0730 |
| 89 | Sildenafil impurity 14 | C24H32N6OS2 | 485.2152 | 8.7 | 20 | 468.1886,428.1573,371.0995,343.0682 |
| 90 | Propoxyphenylisobutyl aildenafil | C25H36N6O4S | 517.2592 | 7.6 | 40 | 339.1809,313.1295,297.1339,113.1073,99.0917,71.0730 |

注：可根据实际情况，选择响应信号强且碎片离子稳定且丰富的准分子离子进行检测。

附录F

超高效液相-串联高分辨质谱检出限

表F.1  90种那非类物质在11种基质中的检出限

| 序号 | 英文名 | 片剂 | 饮料 | 糖果 | 咖啡 | 软胶囊 | 果冻 | 蛋白粉 | 酒 | 胶囊 | 饼干 | 牡蛎粉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检出限（mg/kg） | 检出限（mg/L） | 检出限（mg/kg） | 检出限（mg/kg） | 检出限（mg/kg） | 检出限（mg/kg） | 检出限（mg/kg） | 检出限（mg/L） | 检出限（mg/kg） | 检出限（mg/kg） | 检出限（mg/kg） |
| 1 | Sildenafil | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 5.0 |
| 2 | Tadalafil | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 40.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 40.0 | 10.0 | 10.0 |
| 3 | Imidazosagatriazinone | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| 4 | Gendenafil | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
| 5 | Acetil acid | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
| 6 | Xanthoanthrafil | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 |
| 7 | Aminotadalafil | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 |
| 8 | Chloropretadalafil | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 |
| 9 | Piperiacetildenafil | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 40.0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 40.0 | 0.1 | 0.5 |
| 10 | Noracetildenafil | 0.5 | 0.5 | 5.0 | 40.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 40.0 | 0.1 | 0.5 |
| 11 | Carbodenafil | 2.0 | 0.5 | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 |
| 12 | Pseudovardenafil | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 4.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 4.0 | 0.1 | 0.5 |
| 13 | Norneosildenafil | 0.5 | 0.5 | 4.0 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | 2.5 |
| 14 | N-Desethylvardenafil | 0.2 | 0.5 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 10.0 | 0.2 | 1.0 |
| 15 | N-Desmethylsildenafil | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 10.0 | 0.5 | 0.5 |
| 16 | Acetildenafil | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 40.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 40.0 | 0.5 | 0.1 |
| 17 | Hydroxyacetildenafil | 0.5 | 0.5 | 5.0 | 40.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 40.0 | 0.5 | 2.5 |
| 18 | Avanafil | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.5 |
| 19 | Aildenafil | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 2.0 | 0.5 | 2.0 |
| 20 | Homosildenafil | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 21 | Vardenafil | 0.5 | 0.5 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 2.5 |
| 22 | Thiosildenafil | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 23 | Thiohomosildenafil | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 5.0 |
| 24 | Hydroxyvardenafil | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 2.5 |
| 25 | Hydroxyhomosildenafil | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 |
| 26 | Udenafil | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.0 |
| 27 | Hydroxythiohomosildenafil | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 28 | Norneovardenafil | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2.5 |
| 29 | Nitrodenafil | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 |
| 30 | Nortadalafil | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 20.0 | 10.0 |
| 31 | Chlorodenafil | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 32 | Hydroxychlorodenafil | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 |
| 33 | N-Butyltadalafil | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 34 | Desmethylcarbodenafil | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 0.4 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
| 35 | Descarbonsildenafil | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.5 |
| 36 | Dimethylacetildenafil | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 20.0 | 0.1 | 5.0 |
| 37 | Dithio-desmethylcarbodenafil | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 20.0 | 8.0 | 10.0 |
| 38 | Oxohongdenafil | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 |
| 39 | N-Octylnortadalafil | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
| 40 | Dioxohongdenafil | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
| 41 | Hydroxythiovardenafil | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 |
| 42 | Cyclopentynafil | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 10.0 | 0.5 | 1.0 |
| 43 | Propoxyphenyl thiohydroxyhomosildenafil | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 44 | Benzylsildenafil | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.1 |
| 45 | Cinnamyldenafil | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 40.0 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 40.0 | 0.5 | 0.1 |
| 46 | Lodenafil carbonate | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 47 | Propoxyphenylsildenafil | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 48 | Depiperazinothiosildenafil | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 20.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 50.0 | 4.0 | 5.0 |
| 49 | Acetaminotadalafil | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 32.0 | 8.0 | 10.0 |
| 50 | 2-Hydroxypropylnortadalafil | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 40.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 |
| 51 | Acetylvardenafil | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 20.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| 52 | Propoxyphenyl hydroxyhomosildenafil | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2.0 | 0.5 |
| 53 | Propoxyphenyl thioaildenafil | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 54 | Yohimbine | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |
| 55 | Dapoxetine | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| 56 | N-Desethylacetildenafil | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 40.0 | 0.5 | 1.0 |
| 57 | Desmethylthiosildenafil | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 4.0 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 20.0 | 5.0 |
| 58 | N-Boc-N-desethyl acetildenafil | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 40.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 40.0 | 4.0 | 0.5 |
| 59 | N-Ethyltadalafil | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 5.0 | 20.0 | 5.0 | 5.0 |
| 60 | O-Desethylsildenafil | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 20.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 20.0 | 1.0 | 10.0 |
| 61 | Pyrazole N-desmethylsildenafil | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.5 |
| 62 | Isobutylsildenafil | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 8.0 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| 63 | Sildenafil dimer impurity | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
| 64 | Vardenafil oxopiperazine | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10.0 | 0.5 | 2.5 |
| 65 | Sildenafil N-oxide | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 4.0 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 4.0 | 0.8 | 1.0 |
| 66 | Vardenafil N-oxide | 0.2 | 0.5 | 5.0 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 1.0 |
| 67 | 2-Hydroxyethylnortadalafil | 6.0 | 24.0 | 24.0 | 40.0 | 6.0 | 24.0 | 6.0 | 6.0 | 40.0 | 6.0 | 1.0 |
| 68 | Vardenafil acetyl analogue | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 70.0 | 20.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 40.0 | 3.0 | 0.5 |
| 69 | Vardenafil dimer | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 60.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 70 | Mirodenafil | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 |
| 71 | Mutaprodenafil | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 |
| 72 | Thioquinapiperfil | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
| 73 | Aminosildenafil | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 |
| 74 | Desethylcarbodenafil | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 12.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3.0 | 0.5 |
| 75 | Didescarbonsildenafil | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2.0 | 0.5 |
| 76 | N-Phenylpropenyltadalafil | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 0.5 |
| 77 | N-Desethyl-N-methylvardenafil | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.0 | 0.5 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.1 |
| 78 | Thioaildenafil | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 |
| 79 | Dichlorodenafil | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 5.0 | 0.4 | 2.5 |
| 80 | Piperazonifil | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2.0 | 2.5 |
| 81 | Propoxyphenyl thiosildenafil | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
| 82 | Propoxyphenyl thiohomosildenafil | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 |
| 83 | Dithiodesethyl carbodenafil | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 |
| 84 | Hydroxythioacetildenafil | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 2.5 |
| 85 | Tadalafil dichloro impurity | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 5.0 |
| 86 | Sildenafil impurity 12 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 87 | Demethylpiperaziny sildenafil sulfonic acid | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 5.0 | 20.0 | 5.0 | 10.0 |
| 88 | Propoxyphenyl aildenafil | 0.5 | 0.4 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 2.5 |
| 89 | Sildenafil impurity 14 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4.0 | 1.0 |
| 90 | Propoxyphenylisobutyl aildenafil | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |

附录G

超高效液相-串联高分辨质谱标准色谱图

图G. 90种那非标准品的提取离子色谱叠加图

本方法负责起草单位：中国食品药品检定研究院、上海市食品药品检验所。

方法验证单位：四川省食品药品检验检测院、广东省食品检验所、中国肉类食品综合研究中心、广西-东盟食品药品安全检验检测中心、山西省食品药品检验所。

方法一主要起草人：金绍明、宁霄、高文超、曹进、李道霞、陈煜。

方法二主要起草人：胡青、于泓、孙健、张颖颖、王立亚、韦环。